      - מנעול דלת של בית שימוש, אמבטיה או מקלחת יהיה ניתן לפתיחה במקרה חירום, מחוץ לחדר.

הפרשי גבהים במשטחי רצפה הסמוכים לסף דלת תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - (א) הפרשי גבהים במשטחי הרצפה בין שני צדי הדלת או גובה סף הדלת יהיה לפי דרישת פרט 3.2.1.5; ואולם בדירת מגורים ביציאה למרפסת, לגג או לחצר, מותרת התקנת מדרגה עד גובה של 200 מ"מ.

(ב) בדלת כניסה לדירת מגורים לא יעלה הפרש הגבהים על 20 מ"מ ולא תחול הדרישה להתקנת סף משופע כאמור בפרט 3.2.1.5.

כיוון פתיחת דלת במוצא בטוח תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - הותקנה דלת במוצא בטוח, כיוון פתיחתה יהיה בכיוון המילוט, למעט דלת בדירת מגורים הנפתחת ישירות אל מוצא בטוח.

בליטת דלת אל מעבר, פרוזדור או חדר מדרגות תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - פרט 3.2.1.10 לא יחול לגבי דירת מגורים.

דלת מעוכבת יציאה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - מותר להתקין דלת מעוכבת יציאה בתנאי שלא תהיה יותר מדלת אחת בכל דרך מוצא.

בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - לגבי בניין מגורים הכולל דירת מגורים אחת בכל קומה, לא יחול פרט 3.2.1.14 לענין חזרה מחדר מדרגות לתוך הבניין.

צוהר בדלת אש תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - פרט 3.2.1.27 לא יחול לגבי בנין מגורים.

תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

סימן ה': מדרגות וחדרי מדרגות (מגורים)

כללי תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - במדרגות ובחדרי מדרגות יתקיימו הדרישות המופיעות בסימן ב' לפרק ב' זולת אם נאמר אחרת בסימן זה.

מספר המדרגות במהלך אחד תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - פרט 3.2.2.6 לא יחול לגבי מדרגות בתוך דירה בבנין מגורים.

מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - (א) בתוך דירה בבניין מגורים מותר להתקין מדרגות לולייניות ומדרגות שלח מתחלף ולהשתמש בהן כחלק מדרך מוצא.

(ב) במדרגות לולייניות ובמדרגות שלח מתחלף יתקיימו דרישות פרט 3.2.2.21.

מדרגות טרפזיות בדירה בבניין מגורים תק' (מס' 3) תשס"ח-2008

      - (א) בתוך דירה בבניין מגורים תותר התקנת מדרגות בעלות שלחים בצורת טרפז (להלן – מדרגות טרפזיות) לשינוי כיוון מהלך מהדרגות בלבד.

(ב) מדרגות טרפזיות יכולות להיות חלק מדרך מוצא בדירה.