5.3 תכן וחוזק תערובות הבטון

    - תערובת בטון על בסיס אגרגט טבעי

      - חוזק הבטון בלחיצה

תערובת ניסיון

בשלב הראשון הוכנה תערובת ניסיון בה נבדק חוזק הבטון בלחיצה בגיל 7 ימים ו-28 יום. לאחר שהתקבלה תערובת בחוזק הנדרש בוצעה בשלב השני יציקה של עשר קוביות בגודל 100/100/100 מ"מ, ושל חמש קוביות בגודל 150/150/150 מ"מ. בנוסף לכך נוצקו שש קורות באורך 28 ס"מ ובשטח חתך של 70/70 מ"מ. דגמים אלה נועדו לביצוע בדיקות של חוזק הבטון בלחיצה, חוזק הבטון במתיחה בכפיפה, חוזק הבטון במתיחה בבקיעה ומודול האלסטיות כפי שיפורט בסעיף הדן בתכונות התערובות הסופיות.

מרכיבי תערובת הבטון הראשונה מוצגים בטבלה מספר 5.5 ונתוני חוזק הלחיצה של תערובת הניסיון מתוארים בטבלה מספר 65.. בתערובת זו הסומך היה 185מ"מ, המשקל המרחבי 2270 ק"ג/מ"ק ותכולת האוויר 2.1%.

תערובת סופית

מרכיבי תערובת הבטון הסופית של בטון עם אגרגט טבעי זהים למרכיבי תערובת הניסיון ומתוארים בטבלה מספר 5.5. בוצעו שתי סדרות של יציקות (במועדים שונים). ערכי חוזק הלחיצה של התערובת הסופית בגיל 28 יום מתוארים בטבלה מספר 75.: תערובת של סדרה 1 - סומך התערובת היה 209 מ"מ, המשקל המרחבי 2255 ק"ג/מ"ק ותכולת האוויר 1.9% (10 תוצאות ראשונות בטבלה); תערובת של סדרה 2 - סומך התערובת היה 162 מ"מ, המשקל המרחבי 2307 ק"ג/מ"ק ותכולת האוויר 1.6% (5 התוצאות האחרונות בטבלה). השוני בסומך התערובות יכול לשנות במעט את תכונות הבטון הקשוי. מבחינה של תוצאות בדיקות החוזק ניתן לראות שחוזק הלחיצה של הסדרה השנייה יותר גבוה.

טבלה מספר 5.5 - רכיבי תערובת בטון עם אגרגט שומשום טבעי

| תכן תערובת לאגרגט במצב יבש (עבור מ"ק) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חול טבעי (ק"ג) | חול מדורג (ק"ג) | אגרגט טבעי שומשום (ק"ג) | מים (ק"ג) | צמנט (ק"ג) | W/C |
| 478.2 | 468.1 | 624.4 | 268.4 | 400 | 0.6 |