42

2.5.2.	הזזות לוקאליות

הרעיון בבסיס מחקר זה הוא לבחון את היכולת של מבנה מגורים רגיל לעמוד בתזוזות הנוצרות כתוצאה מהעתקה אנכית. במקרה של הזזות גדולות באלמנטים מתבקשת אנליזה אי-לינארית נשלטת תזוזות ולא אנליזה לינארית נשלטת כוחות כמתואר בת"י 466. עם זאת, כפי שצוין לעיל (סעיף 2.2), המבנה הישראלי מתאפיין בקשיחות אופקית גבוהה (לנוכח פירי הממ"דים ופיר המעליות) וקשיחות אנכית גבוהה (ביסוס על ידי רפסודה) וצפוי להתנהג ברובו כגוף קשיח ללא הזזות לוקאליות (פנימיות) גדולות. התנהגות גוף קשיח מאפשרת לתכנן מבנה להעתקה אנכית כמבנה רגיל המתוכנן ע"י המהנדס ה"סביר" באנליזה לינארית בהתאם לת"י 466. על מנת להבטיח פעולת גוף קשיח, קבענו אמת מידה להזזת סף לוקאלית, 500/L, שמתחת לערכה סביר להמשיך ולהשתמש בת"י 466 לתכן האלמנטים המבניים – גם למצב של התמודדות עם העתקת פני הקרקע. על פי ההזזות הגלובאליות שהוצגו באיורים 34-37, ניתן לראות כי במפתחים שבין הקירות ההזזות ברכיבים גדולות מאשר בשאר המבנה (התחומים מסומנים להלן באיור 39). בנוסף, ניתן לראות שההזזות בכל הרכיבים האופקיים במפתחים אלו שוות לכל גובה המבנה (בהתעלמות מהשפעת העיבורים הציריים של העמודים) – לכן נתייחס להזזות ברפסודה באזורים אלו וניתן להשליך את התוצאות גם על ההזזות האנכיות בתקרות.

ההזזות חושבו באמצעות חישוב השקיעה היחסית בין שתי קצוות כל אלמנט נבדק. חישוב השקיעה של אלמנטי הרפסודה נעשה לפי הנוסחה הבאה: